Zad 0

Zad 1

Nadanie stylu w zakładce właściwości -> style -> styl według reguły

Wyliczenie powierzchni dla warstwy

Tabela atrybutów > kalkulator pól > aktualizuj istniejące pole

Powierzchnia warstwy wynoski 48238,7

Zad 2

Wektor -> narzędzia zarządzania geometrią -> podziel warstwę wektorową

W kalkulatorze pól za pomocą wyrażenia $area * 0.09290304 /1000000 zamieniamy stopy 2 na km2

Widok -> podsumowanie statystyk

Zad 3

Data base -> zarządzanie bazą danych -> import warstwy wektorowej

Wynik

Wektor -> Narzędzia badawcze -> zaznaczenie przez lokalizację

Kalkulator pól zamieniamy ze stóp na km i wychodzi że długość linii wewnątrz rejonu Matnuska-Susitna to 1145 km

Zad 4

Średnia wysokość lotnisk o zastosowaniu militarnym to 299 m n.p.m

Po usunięciu odfiltrowanych lotnisk zostało 68 obiektów (ze zdj powyżej widzimy że lotnisk było 76) czyli 8 lotnisk było militarnych

Zad 5

Wektor -> narzędzia geoprzetwarzania -> otoczka

Wektor-> narzędzia badawcze -> zaznaczenie przez lokalizację

15 budynków znajduje się w obrębię 100 km bufora rzek z pośród 18 wszystkich

Zad 6

Wektor -> narzędzia analizy -> przecięcia linii

Cztery punkty przecięcia

Zad 7

Za pomocą narzędzia wyodrębnij wierzchołki z warstwy railroads pozyskano 662 wierzchołki

Zad 8

Wektor -> narzędzie geometrii -> uprość geometrię o tolerancji 500 stóp

Różnica wzrosła o 15,3 km